Техника безопасности при работе на заточном станке (электронаждаке)

Работая без индивидуальных средств защиты,

- можешь поранить или обжечь глаза;

- свисающие концы одежды или волосы могут попасть во вращающиеся части станка;

- абразивная пыль или затачиваемый инструмент могут поранить лицо или руки, если зазор между упорным столиком и абразивным диском не отрегулирован до требуемых размеров.

До начала работы

- приведи в порядок рабочую одежду;

- проверь защитные ограждения абразивного круга, наличие и крепление защитного экрана;

- проверь исправность заземления;

- закрепи упорный столик на расстоянии 2-Змм от абразивного круга;

- надень защитные очки или опусти защитный экран;

- проверь исправность станка на холостом ходу, это время не стон перед абразивным кругом.

2. Во время работы

- плотно прижми затачиваемый инструмент к упорному столику, подводи его плавно, без рывков выше центра вращения абразивного круга;

- во время заточки не наклоняйся близко к абразивному кругу;

- для предотвращения травм

- не работай с испорченным абразивным кругом,

- не работай без защитных очков или защитного экрана,

- не стой перед осью вращения абразивного круга,

- не производи заточку на боковой поверхности абразивного круга,

- не клади посторонние вещи на корпус станка,

- не отходи от работающего заточного станка;

3. По окончании работы

- выключи станок и убери абразивную пыль щеткой-сметкой;

- вычисти рабочую одежду и защитные средства;

- позови учителя для проверки качества уборки станка.