Утверждаю

Директор школы:

...................................... 199...г.

ТЕХНИКА  БЕЗОПАСНОСТИ  ПРИ  РАБОТЕ  НА  ТОКАРНОМ  СТАНКЕ  ПО  ДЕРЕВУ

ДО  НАЧАЛА  РАБОТЫ

- Правильно наденьте спецодежду .

- Проверьте надежность крепления защитного кожуха ременной передачи .

- Уберите со станка все посторонние предметы, инструменты разложите на установленные места .

- Проверьте, нет ли в заготовке сучков и трещин, обтешите заготовку до нужной формы, после чего надежно закрепите ее во вращающихся центрах на станке .

- Установите подручник с зазором 2-3 мм от обрабатываемой детали и закрепите его на высоте центровой линии заготовки .

- Проверьте исправность режущего инструмента и правильность его заточки .

- Проверьте работу станка на холостом ходу, а также исправность пусковой системы путем включения и выключения ее кнопок .

- Перед самым началом работы наденьте защитные очки .

ВО  ВРЕМЯ  РАБОТЫ

- Производите подачу режущего инструмента на материал только после того, как рабочий вал наберет полную частоту вращения.

- Подавайте инструмент плавно, без сильного нажима.

- Своквременно подвигайте подручник к обрабатывемой детали, не допускайте уведичений зазора.

- Во избежанеие травм во время работы на станке:

- не наклоняйте голову близко к станку;

- замеряйте обрабатываемую деталь только после полной остановки вращения;

- не останавливайте станок путем торможения рукой обрабатываемой детали;

- не отходите от станка, не выключив его.

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ

- Остановаите станок.

- Уложите инструменты на свои места.

- Удалите со станка стружку при помощи щетки. Не сдувайте стружку ртом, не сметайте ее рукой.

- Сдайте станок учителю.

- Приведите себя в порядок.