ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ НА СВЕРЛИЛЬНОМ СТАНКЕ

ОПАСНОСТИ В РАБОТЕ

1.	Ранение глаз отлетающей стружкой при сверлении металла.

2.	Ранение рук при плохом закреплении деталей.

ДО НАЧАЛА РАБОТЫ

1.	Наденьте спецодежду.

2.	Проверьте надежность крепления защитного кожуха 	ременной 	передачи.

3.	Надежно закрепите сверло в патроне.

4.	Проверьте работу станка на холостом ходу и исправность 	пусковой 			системы путем включения и выключения кнопок.

5.	Прочно закрепите деталь на столе станка в тисках или кондукторе. 			Поддерживать руками при сверлении незакрепленную деталь запрещается.

6.	Перед самым началом работы наденьте защитные очки.

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

1.	Не полтзуйтесь сверлами с изношенными хвостовиками.

2.	Сверло к детали подавайте плавно, без усилий и рывков, и 	только после  		того, как шпиндель станка наберет полную скорость.

3.	Перед сверлением металлической заготовки необходимо накернить центры 		отверстий. Деревянные заготовки в месте сверления накалывают 	шилом.

4.	Особое внимание и осторожность проявляйте в конце сверления. При 			выходе сверла из материала заготовки уменьшите подачу.

5.	Во избежание травм в процессе работы на станке:

а)	не наклоняйте голову близко к сверлу;

б) 	не производите работу в рукавицах;

в)	не кладите посторонние предметы на станину станка;

г)	не смазывайте и не охлаждайте сверло с помощью мокрых тряпок. 			Для охлаждения сверла нужно пользоваться специальной кисточкой;

д)	не тормозите руками патрон или сверло;

е)	не отходите от станка, не выключив его.

6.	Перед остановкой станка поднимите сверло от детали, после чего 	 			выключите электродвигатель.

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ

1.	После выполнения работы удалите стружку со станка с помощью щетки. 		Из пазов станочного стола стружку уберите металлическим 	крючком.

Не сдувайте стужку и не сметайте ее руками.

2.	Освободите сверло из патрона и сдайте его учителю.

3.	Приведите себя в порядок.