## Техника безопасности при разметке металла

• Перед началом работы проверь исправность разметочного инструмента и его заточку. Молоток должен быть надежно насажен на ручку, чертилка должны быть заточены, на ударной части кернера не должно быть сколов и наклепов.

# Техника безопасности при работе ручными ножницами

• Начиная работу, проверь исправность ручных ножниц. На режущих частях ножниц не должно быть сколов и явных следов затупления. Ножницы должны быть остро заточенными, осевой винт - обеспечивать регулировку зазора между режущими кромками, а разрезаемая кромка металла должна быть гладкой.

• Подачу листового металла производи плавно, пальцы не должны доходить до разрезаемой кромки.

• Остатки отрезаемого металла удаляй щеткой-сметкой, а не голыми руками на совок.

• Не касайся руками отрезанной кромки (можно порезаться).

• При резании следи, чтобы пальцы не попали между режущими кромками ножниц.

• Резание толстого листового материала производи в рукавицах.

## Техника безопасности при рубке металла

• При рубке металла пользуйся защитным экраном, очками или сеткой.

• На бойке зубила не должно быть трещин, сколов и наклепов, т.к. при ударах они могут обломиться и поранить руку.

• Молоток должен быть надежно закреплен на ручке, его боек - гладким и иметь выпуклую поверхность.