# Техника безопасности при работе на фрезерном станке

При фрезеровании можно травмироваться при неправильной установке детали и фрезы, неправильном управлении станком во время работы, попадании отлетаемой стружки на руки, лицо и глаза, затягивании пальцев под фрезу и т.д.

1.	До начала работы

• приведи в порядок рабочую одежду (застегни обшлага рукавов, одень головной убор);

• проверь наличие рабочего и режущего инструмента и их исправность;

• проверь наличие защитного экрана и заземления;

• проверь исправность станка на холостом ходу.

2. Во время работы

• не пользуйся неисправным инструментом и тупой фрезой;

• не убирай излишки стружек руками или ветошью, не сдувай их, а удаляй стружку щеткой-сметкой;

• не отходи от работающего станка, не занимайся посторонними делами;

• не производи замер обрабатываемой детали при вращающейся фрезе;

• не подводи пальцы рук близко к вращающейся фрезе;

• не меняй скорости вращения шпинделя без разрешения 	учителя.

3. По окончании работы

• выключи станок от общей силовой сети;

• сними обрабатываемую деталь и фрезу, убери фрезу и рабочий инструмент на свое предназначенное место;

• убери станок щеткой-сметкой или ветошью;

• смажь машинным маслом все направляющие станка;

• убери рабочее место.