Инструкция по работе за верстаком

• Верстак является твоим основным рабочим оборудованием в столярной мастерской, поэтому содержи его в порядке и чистоте.

• Укладывай режущий инструмент на верстаке так, чтобы он не испортил крышку верстака, не поранил тебя и не затуплялся о металлические части верстака.

• Не захламляй верстак излишним материалом и инструментами, периодически удаляй с крышки верстака остатки материала, опилки и стружки.

• Держи приверстачную табуретку так, чтобы она не мешала работе.

• Не забивай молотком клинья в гнезда верстачной крышки, т.к. этим испортишь крышку верстака и зажимы.

• Не производи ударные работы на зажимах верстака, а только на его крышке.

• Клинья выдвигай по высоте на половину толщины обрабатываемого материала.

• Надежно закрепи заготовку при любой операции строгания. Используй при необходимости упоры, струбцины или сконструируй самостоятельно необходимое зажимное приспособление.

• Закрой крышку верстака каким-нибудь щитом при лакокрасочных работах и склеивании и в конце работы немедленно удали с крышки верстака случайно упавшие капли.

• Убери мусор с крышки верстака и пол вокруг него, подтяни зажимы верстака.