# Техника безопасности при точении древесины

• Перед закреплением заготовки обпили её по окружности, близкой к телу вращения.

• Установи подручник как можно ближе к заготовке и надежно закрепи его.

• После фиксирования подручника проверь вращаемость заготовки вручную.

• До включения станка проверь свою рабочую одежду, застегни обшлага рукавов.

• Если у станка отсутствует прозрачный защитный экран, то одень защитные очки.

• Процесс резания начинай только после того, как станок наберет полные обороты. Режущий инструмент подавай плавно, без рывков.

• Точение производи исправными инструментами, их нужно периодически затачивать.

• Замеры и разметку производи при полной остановке станка.

• При отсутствии тормозного устройства не тормози станок нажатием руки на заготовку.

• Во время перерывов выключи станок, не отходи от станка до его полной остановки.

• При необходимости поменяй скорость вращения, а в конце работы убери и смажь станок.