Утверждаю

Директор школы:

...................................... 199...г.

ТЕХНИКА  БЕЗОПАСНОСТИ  ПРИ  РУЧНОЙ  ОБРАБОТКЕ  ДРЕВЕСИНЫ

ДО  НАЧАЛА  РАБОТЫ

- Надень спецодежду.

- Проверь наличие инвентаря, исправность верстака.

- Разложи в порядке на верстаке инструменты индивидуального пользования.

ВО  ВРЕМЯ  РАБОТЫ

- Надежно закрепляй обрабатываемый материал в зажимах верстака.

- Пользуйся только исправным, хорошо налаженным и наточенным инструментом.

- Используй инструмент только по назначению.

- Технологические операции ( пиление, долбление, сверление, соединение деталей ) выполняйте на верстаке в установленных местах, используя приспособления, упоры.

- Не допускайте захламленности  верстака отходами, стружками. Своевременно возвращайте учителю инструмент общего пользования.

- Не отвлекайтесь во время работы, следите за правильным выполнением приемов работы.

- Не пользуйтесь в деревообрабатывающей мастерской открытым огнем.

- Очищайте рубанок от стружек деревянными клиньями.

- Не работайте резцами ( ножом, стаместкой, резаком и  т. п. ) в сторону опорной руки и в направлении на себя.

- В случае порчи инструмента во время работы немедленно сообщи об этом учителю.

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ

- Остатки материалов, незаконченные изделия сдайте учителю.

- Проверьте состояние инструмента и положите их в порядке, установленном учителем.

- Уберите свое рабочее место, пользуясь щеткой-сметкой. Не сдувайте стружку ртом и не сметайте ее рукой.

- Приведите себя в порядок.

- Выходите из мастерской только с разрешения учителя.