Техника безопасности при сверлении древесины

• Перед началом работы приведи в порядок рабочую одежду и одень головной убор.

• Проверь, отключен ли станок и произведи его настройку (установи сверла, при необходимости перекинь ремни, отрегулируй глубину сверления фиксатором).

• Перед включением станка проверь, отцентрировано ли сверло в патроне и надежно ли оно закреплено.

• Для сверления маленьких деталей используй тиски или соответствующее приспособление, для сверления крупных деталей установи упор. Простейший упор - это брусок, прибитый к доске.

• Не трогай и не тормози патрон станка и другие вращающиеся детали станка.

• Во время рабочей паузы выключи сверлильный станок. Не отходи от станка до его полной остановки.